Nguyên lý hoạt động hệ thống rèm tự động ESP32

1. Khởi tạo hệ thống

Khi ESP32 khởi động, hệ thống cấu hình các chân GPIO, khởi tạo LCD I2C, cảm biến DHT11, servo 360 độ và các LED báo chế độ. Servo được đưa về trạng thái dừng và mặc định hệ thống hoạt động ở chế độ Auto.

2. Đọc dữ liệu cảm biến

Cứ mỗi 500 ms, ESP32 đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11, trạng thái cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng.

3. Chế độ tự động

Nếu đang ở chế độ Auto, hệ thống tự quyết định trạng thái rèm. Khi phát hiện mưa, rèm sẽ đóng để bảo vệ. Nếu không mưa và trời sáng, rèm sẽ mở. Nếu không mưa nhưng trời tối, rèm sẽ đóng.

4. Chế độ thủ công

Người dùng giữ nút khoảng 1 giây để chuyển giữa Auto và Manual. Ở chế độ Manual, nhấn ngắn nút sẽ đổi trạng thái mở hoặc đóng rèm. Trong chế độ Auto, nhấn ngắn không có tác dụng.

5. Điều khiển servo

Khi cần thay đổi trạng thái rèm, ESP32 cấp xung điều khiển cho servo 360 độ quay một khoảng thời gian đã định để mở hoặc đóng rèm, sau đó dừng servo.

6. Hiển thị và giám sát

LCD hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, chế độ hoạt động và trạng thái rèm. Hai LED báo chế độ Auto hoặc Manual. Đồng thời, thông tin cũng được gửi lên Serial Monitor để theo dõi.